代码函数功能与交互说明

文档说明

本文档按系统实际运行流程分级分模块说明，聚焦函数核心作用、调用关系、数据交互、实现思路，作为技术文档附录

第一部分：OPENMV 视觉模块（Python）

模块说明

所有函数为视觉检测与指令响应服务，函数间通过参数传递 + 返回值实现数据交互，无冗余调用，仅响应 STM32 的单字节指令触发执行

一、全局参数与初始化代码块（无函数，基础配置）

核心作用

完成串口、摄像头底层配置，定义视觉检测固定参数，为所有检测函数提供基础环境，保证与 STM32 串口参数匹配、摄像头检测稳定

关键配置

- 串口：UART(1, baudrate=115200)，与 STM32 USART1 完全一致，负责双向数据传输；

- 摄像头：灰度模式 + 320x240 分辨率，关闭自动增益 / 白平衡，避免光线干扰检测；

- 检测参数：REAL_WID=5.0（标靶实际边长）、FOCAL_LENGTH=289（标定焦距）、MIN_AREA=200（最小色块面积，过滤杂点）、OFFSET=10（列偏移量，避免边缘误差）

交互关系

所有后续检测函数直接调用此处定义的全局参数，无需重复传参，简化函数逻辑

二、基础检测工具函数（为核心功能函数提供数据支撑）

1. get_distance(pixel_w)

核心作用

基于相似三角形测距原理，将标靶像素宽度转换为实际物理距离，是测距功能的计算核心

实现思路

- 合法性判断：过滤pixel_w<1的无效值，避免除以 0 报错；

- 公式计算：实际距离 = (标靶实际边长 × 标定焦距) / 像素宽度；

- 数据格式化：结果保留 2 位小数，保证数据规范性

调用关系

仅被detect_once()调用，接收其传入的标靶像素宽度，返回计算后的实际距离

交互数据

入参：pixel_w（标靶像素宽度，由detect_once()提取）；返回值：有效距离（保留 2 位小数）/0.0（无效）

2. detect_once()

核心作用

完成单帧图像的标靶精准检测，提取标靶像素宽度，为测距提供有效像素数据，过滤背景杂点与非正方形色块

实现思路

- 图像采集与处理：采集一帧图像，二值化 + 反选（黑色标靶转白色，便于色块识别）；

- 色块筛选：查找面积≥MIN_AREA的色块，筛选面积最大的色块（排除杂点）；

- 形状校验：计算色块长宽比，仅保留 0.8~1.2 的近似正方形（匹配标靶形状）；

- 数据传递：提取有效色块的像素宽度，调用get_distance()转换为实际距离

调用关系

仅被主循环的 ** 测距指令（b'0'）** 调用，为其提供多次采样的有效测距数据

交互数据

无入参；返回值：有效实际距离 / 0.0（未检测到标靶）

三、核心功能函数（直接实现视觉检测业务，与 STM32 交互数据）

1. detect_error()

核心作用

实现标靶偏移量（ERROR）实时检测，计算 PID 控制所需的偏差值，按固定格式发送至 STM32，是舵机对正功能的数据来源

实现思路

- 图像采集与二值化：采集图像并二值化，黑色标靶转白色，定位面积最大的标靶色块；

- 列坐标校准：对色块左右列向内偏移OFFSET像素，避免色块边缘无效像素干扰；

- 列高度统计：遍历校准后左右列的像素，统计有效白色像素的高度，得到H_left（左列高度）、H_right（右列高度）；

- 偏差计算：ERROR = H_left - H_right（ERROR=0 表示标靶与摄像头对正）；

- 数据发送：按ERROR:XXX格式通过串口发送至 STM32，未检测到标靶则发送ERROR:NONE

调用关系

仅被主循环的 ** 舵机对正指令（b'1'）** 调用，进入持续循环检测，直到收到 STM32 的停止指令（b'\x00'）

交互数据

无入参；向 STM32 发送：ERROR:XXX/ERROR:NONE（字符串格式，便于 STM32 解析）

四、主循环指令调度（无函数，模块入口，负责与 STM32 指令交互）

核心作用

OPENMV 的唯一指令入口，持续监听 STM32 的串口指令，按指令类型触发对应功能，实现 “指令接收 - 功能执行 - 数据回传” 的闭环

实现思路

- 指令监听：循环检测串口是否有 STM32 发送的单字节指令，无指令则待机，不占用资源；

- 指令解析：

  - 收到b'0'（测距指令）：循环调用detect_once()采样 5 次，过滤无效值后取平均值，按timestamps: XXX, result: XXX格式将时间戳 + 平均距离发送至 STM32；

  - 收到b'1'（舵机对正指令）：持续循环调用detect_error()，实时发送 ERROR 值，同时监听停止指令b'\x00'，收到则立即退出循环，返回待机；

- 异常处理：未检测到有效标靶时，发送NONE标识，避免 STM32 解析异常

调用关系

调用所有核心功能 / 工具函数，是 OPENMV 侧函数的总调度中心；与 STM32 通过单字节指令 + 固定格式字符串实现双向交互

第二部分：STM32 主控模块（C 语言，Keil 开发）

模块说明

几乎所有函数均在main函数前独立封装，按 中断接收-主循环解析-功能函数执行的无阻塞逻辑运行

前置：全局变量（函数间数据交互的核心桥梁）

所有函数共享以下核心全局变量，实现数据流转，无需重复传参：

- Flash 相关：flash_ptr（下一个可写入地址，写指针）、FLASH_START_ADDR（起始地址 0x000000）、FLASH_END_ADDR（扇区结束地址，4KB 边界）；

- 串口相关：rx_buf[64]（OPENMV 数据接收缓冲区）、rx_line_done（接收完成标志，0 = 未完成 / 1 = 完成）、rx_cnt（接收数据计数器）；

- 人机交互：slec_flag（菜单选择标志，0-3 对应 4 个功能）、rx_data（上位机按键接收数据）；

- PID 相关：Kp/Ki/Kd（PID 参数）、integral（积分项）、last_error（上一次偏差）；

- 控制相关：cut_down（停止指令，对应 b'\x00'）

一、基础外设驱动函数（所有功能的硬件基础，无业务逻辑）

1. DELAY_1MS(void)

核心作用

实现1ms 非阻塞软件延时，替代 HAL 库阻塞式延时，保证延时过程中串口中断可正常响应

实现思路

通过__NOP()空操作循环，基于 170MHz 系统时钟标定循环次数，实现精准 1ms 延时

调用关系

被Flash 驱动、蜂鸣器驱动、舵机控制等所有需要短延时的函数调用

交互关系

无入参 / 返回值，仅提供延时功能，不参与数据交互

2. Beep_Once_At_Startup(void)

核心作用

实现上电蜂鸣器提示，按f=400+400tHz 实现 1s 线性频率变化，标志系统初始化完成

实现思路

- 时钟配置：配置 TIM3 预分频器，将系统时钟分频为 1MHz，为 PWM 频率调制提供基础；

- PWM 开启：开启 TIM3_CH4 的 PWM 输出，驱动蜂鸣器；

- 频率线性变化：循环 1000 次（1s），实时计算不同频率对应的 ARR 值，更新 PWM 周期，实现音调从 400Hz 到 800Hz 线性提升；

- 关闭 PWM：1s 后停止 TIM3_CH4 的 PWM 输出，蜂鸣器静音

调用关系

仅在main函数的初始化阶段调用一次，无后续调用

交互关系

无入参 / 返回值，纯硬件驱动，不参与数据交互。

3. fputc(int ch, FILE *f)

核心作用

将 C 语言标准输出printf重定向至 LPUART1，实现向上位机终端打印数据，简化人机交互代码

实现思路

每次调用printf时，系统自动调用此函数，将待打印字符通过HAL_UART_Transmit()发送至 LPUART1（上位机串口）

调用关系

被所有需要打印的函数隐式调用（如 Flash 驱动、人机交互、PID 控制的调试信息打印）

交互数据

入参：ch（待打印字符）；返回值：已发送字符，无实际业务意义

二、Flash 核心驱动函数（W25Q64，重点，按「底层基础→上层封装→初始化 / 擦除」分层）

底层基础函数（单 / 多字节读写，为上层封装提供支撑，处理地址与总线逻辑）

1. Flash_CheckBusy(void)

核心作用

检测 Flash忙状态，是所有写 / 擦除操作的前置必要判断，避免 Flash 在忙时执行新操作导致失败

实现思路（时间逻辑）

- 选中 Flash：拉低片选引脚 PB0，SPI 总线与 Flash 建立通信；

- 发送指令：发送 Flash 状态寄存器读取指令0x05；

- 接收状态：读取 Flash 状态寄存器值，判断第 0 位（1 = 忙，0 = 空闲）；

- 释放 Flash：拉高片选引脚 PB0，断开 SPI 通信；

- 返回结果：返回忙状态标识（1/0）

调用关系

被所有 Flash 写 / 擦除函数（Flash_WriteByte/Flash_WriteBytes/Flash_EraseSector）调用，在操作执行前 / 执行中检测状态

交互数据

无入参；返回值：1（Flash 忙）/0（Flash 空闲）

2. Flash_WriteEnable(void)

核心作用

向 Flash 发送写使能指令，是所有写 / 擦除操作的前置必要步骤（W25Q64 默认禁止写 / 擦除，需手动开启）

实现思路

- 选中 Flash：拉低 PB0；

- 发送指令：发送写使能固定指令0x06；

- 释放 Flash：拉高 PB0；

- 延时生效：调用DELAY_1MS()短延时，保证指令在 Flash 中生效

调用关系

被所有 Flash 写 / 擦除函数在操作前调用，开启写 / 擦除权限

交互关系

无入参 / 返回值，仅做权限开启，不处理数据 / 地址

3. Flash_WriteByte(uint32_t addr, uint8_t dat)

核心作用

实现 Flash单字节精准写入，处理 24 位地址与单字节数据的 SPI 传输，是多字节写入的基础

实现思路（地址 + 时间逻辑）

- 前置准备：调用Flash_WriteEnable()开启写使能；

- 选中 Flash：拉低 PB0；

- 拼接指令：按 “页编程指令0x02+24 位地址（高→低）+ 待写入字节” 拼接发送数据；

- 发送数据：通过 SPI 将指令 + 地址 + 数据发送至 Flash；

- 释放 Flash：拉高 PB0；

- 等待完成：循环调用Flash_CheckBusy()，直到 Flash 空闲，避免后续操作干扰

调用关系

被Flash_WriteBytes()（多字节写入）和Flash_WriteString()（字符串写入）调用，处理单字节底层写入

交互数据

入参：addr（24 位 Flash 写入地址）、dat（待写入单字节数据）；无返回值

4. Flash_ReadByte(uint32_t addr)

核心作用

实现 Flash单字节精准读取，处理 24 位地址的 SPI 传输，是多字节 / 字符串读取的基础

实现思路（地址逻辑）

- 选中 Flash：拉低 PB0；

- 拼接指令：按 “普通读取指令0x03+24 位地址（高→低）” 拼接发送数据；

- 发送指令：通过 SPI 发送指令 + 地址，通知 Flash 待读取地址；

- 接收数据：从 SPI 总线接收 Flash 返回的 1 个字节数据；

- 释放 Flash：拉高 PB0；

- 返回结果：返回读取到的字节数据

调用关系

被Flash_ReadString()（字符串读取）和Flash_Init()（初始化扫描）调用，处理单字节底层读取

交互数据

入参：addr（24 位 Flash 读取地址）；返回值：指定地址的单字节数据

5. Flash_WriteBytes(uint32_t addr, const uint8_t *buf, uint16_t len)

核心作用

实现 Flash多字节连续写入，解决跨页写入失败问题（W25Q64 单页 256 字节，跨页写入会丢失数据），为字符串写入提供底层支撑

实现思路（地址 + 时间逻辑，核心是分批次写入）

- 合法性判断：若len=0（无数据），直接返回，避免无效操作；

- 循环写入：按 “单页最大 256 字节” 分批次写入，直到所有数据写完：

  - 计算本页剩余字节：page_remain = 256 - (addr % 256)（当前地址到本页末尾的剩余空间）；

  - 确定单次写入长度：取 “剩余待写入长度” 和 “本页剩余字节” 的较小值，避免跨页；

  - 单批次写入：调用Flash_WriteEnable()→选中 Flash→发送指令 + 地址 + 本次数据→释放 Flash→等待 Flash 空闲；

  - 更新地址 / 长度：addr += 本次写入长度，bytes_written += 本次写入长度；

- 完成退出：所有数据写入完成后，退出循环

调用关系

被Flash_WriteString()（字符串写入）调用，处理字符串的多字节底层写入，无需关注跨页问题

交互数据

入参：addr（起始写入地址）、buf（待写入数据缓冲区指针）、len（待写入字节数）；无返回值

上层封装函数（为业务功能服务，按字符串格式处理测距数据，简化调用）

1. Flash_WriteString(uint32_t addr, const char *str)

核心作用

Flash字符串写入上层接口，专为测距数据（时间戳 + 结果，字符串格式）设计，自动处理字符串结束符，简化业务层调用

实现思路（地址 + 数据处理逻辑）

- 数据处理：调用strlen()计算字符串长度（不含\0）；

- 空间检测：判断addr + 字符串长度 + 1是否超过FLASH_END_ADDR（4KB 扇区边界），超出则打印 “空间不足” 并返回；

- 写入字符串：调用Flash_WriteBytes()将字符串数据写入指定地址；

- 写入结束符：调用Flash_WriteByte()在字符串末尾写入\0，作为字符串结束标志，便于后续读取时识别边界

调用关系

仅被 *功能 1 实现函数Func1_Add_1()* 调用，将 OPENMV 返回的测距字符串写入 Flash

交互数据

入参：addr（字符串起始写入地址，即全局flash_ptr）、str（待写入测距字符串）；无返回值

2. Flash_ReadString(uint32_t addr, char *buf, uint16_t buf_len)

核心作用

Flash字符串读取上层接口，专为读取测距字符串设计，自动识别\0结束符，返回标准 C 语言字符串

实现思路（地址 + 数据处理逻辑）

- 初始化：将接收缓冲区buf[0]置为\0，避免乱码；

- 逐字节读取：循环调用Flash_ReadByte()读取指定地址数据，直到满足任一条件：

  - 读取到\0（字符串结束）；

  - 读取长度达到buf_len-1（缓冲区满）；

  - 读取地址超过FLASH_END_ADDR（超出扇区范围）；

- 格式化：在读取结果末尾手动添加\0，保证为标准 C 语言字符串；

- 返回结果：返回实际读取的字符数（不含\0）

调用关系

被 **Flash 初始化函数Flash_Init()和功能 3 实现函数Func3_Read_All()** 调用，读取 Flash 中存储的测距字符串

交互数据

入参：addr（字符串起始读取地址）、buf（接收缓冲区指针）、buf_len（缓冲区最大长度）；返回值：实际读取字符数（不含\0）

初始化 / 擦除函数（处理 Flash 全局状态，定位写指针 / 清空所有数据）

1. Flash_Init(void)

核心作用

系统上电后 Flash初始化扫描，核心是自动定位写指针flash_ptr，保证后续写入不覆盖原有数据，是 Flash 所有操作的前置初始化

实现思路（地址扫描逻辑，核心是遍历扇区找空白区）

- 初始化扫描地址：从FLASH_START_ADDR（0x000000）开始逐字节扫描；

- 循环扫描：直到扫描地址超过FLASH_END_ADDR（4KB 边界）：

  - 读取当前地址字节：调用Flash_ReadByte()；

  - 判定空白区：若读取到0xFF（Flash 未写入的默认值），说明找到空白区，将flash_ptr置为当前地址，打印初始化信息并返回；

  - 跳过结束符：若读取到\0（字符串结束符），扫描地址 + 1，继续下一个地址；

  - 读取完整字符串：若读取到有效字符，调用Flash_ReadString()读取完整字符串，扫描地址更新为当前地址 + 字符串长度 + 1（跳过字符串 + 结束符）；

- 扇区满处理：若扫描至FLASH_END_ADDR仍未找到0xFF，说明 Flash 已存满，将flash_ptr置为FLASH_END_ADDR，打印 “扇区满” 提示

调用关系

仅在main函数的初始化阶段调用一次，为后续 Flash 写入提供正确的写指针flash_ptr

交互关系

无入参；直接修改全局变量flash_ptr，为所有 Flash 写入函数提供地址基准。

2. Flash_EraseSector(uint32_t addr)

核心作用

实现 Flash4KB 扇区全量擦除（W25Q64 最小擦除单位），清空所有测距数据，重置 Flash 写指针

实现思路（地址 + 时间逻辑，含超时保护）

- 前置准备：调用Flash_WriteEnable()开启写使能；

- 选中 Flash：拉低 PB0；

- 发送擦除指令：按 “扇区擦除指令0x20+24 位地址（高→低）” 发送至 Flash（地址为扇区内任意地址即可，擦除整个扇区）；

- 释放 Flash：拉高 PB0；

- 等待擦除完成（含超时）：循环调用Flash_CheckBusy()，同时计数超时，若超过 500ms 仍忙，打印 “擦除超时” 并退出，避免死循环；

- 重置写指针：擦除完成后，将全局flash_ptr重置为FLASH_START_ADDR，恢复初始写入地址；

- 验证擦除结果：调用Flash_ReadByte()读取FLASH_START_ADDR的字节，打印结果（擦除后应为0xFF）

调用关系

仅被 *人机交互函数key_proc()* 调用（功能 4，擦除 Flash），直接执行扇区擦除

交互数据

入参：addr（待擦除扇区的任意地址，一般传FLASH_START_ADDR）；无返回值；直接修改全局变量flash_ptr

三、人机交互函数（实现上位机终端操作，功能调度入口）

1. update_highli(void)

核心作用

更新菜单高亮标志，使终端菜单的高亮跟随select_flag（菜单选择标志）变化，提升交互体验

实现思路

- 初始化：将高亮数组highli[4]所有元素置为空格；

- 置位高亮：将highli[slec_flag]置为*，实现当前选中菜单项的高亮

调用关系

被key_proc()（按键解析）调用，在上下键操作后更新高亮

交互关系

无入参 / 返回值；直接操作全局变量highli[]和slec_flag

2. display_menu(void)

核心作用

向上位机终端显示系统功能菜单，是用户操作的可视化界面，包含 4 个功能选项与操作提示

实现思路

- 清屏：通过 ANSI 指令\033[2J\033[H清空终端屏幕，保证菜单排版整洁；

- 打印菜单：按固定格式打印菜单标题、带高亮标志的 4 个功能选项、操作提示（上下键选择，回车键确认）

调用关系

在main函数初始化阶段、key_proc()上下键操作后、Ctrl+C 中断后调用，刷新菜单显示

交互关系

无入参 / 返回值；直接调用全局变量highli[]，打印高亮菜单

3. key_proc(uint8_t ch)

核心作用

STM32 侧人机交互核心，解析上位机的按键字符，实现 “菜单选择 - 功能触发 - 任务中断”，是系统功能的手动调度中心

实现思路

按按键字符（ASCII 码）分支处理：

- 上下键（A/D/B/C）：调整全局slec_flag（0-3），调用update_highli()更新高亮，刷新菜单显示；

- 回车键（\r）：根据slec_flag触发对应功能：

  - 功能 0/1（测距 / 舵机对正）：将slec_flag转换为 ASCII 码，通过 USART1 发送至 OPENMV，触发其对应功能；

  - 功能 2/3（读取 Flash / 擦除 Flash）：直接调用对应功能函数（无需 OPENMV 配合）；

- Ctrl+C（ASCII=3）：发送全局停止指令cut_down（b'\x00'）至 OPENMV，终止其持续检测任务，刷新菜单返回待机

调用关系

被串口中断回调函数HAL_UART_RxCpltCallback()调用，接收其传入的按键字符；调用Flash 驱动、菜单显示、串口发送等函数，触发功能执行

交互数据

入参：ch（上位机按键字符，由 LPUART1 中断接收）；无返回值；操作全局变量slec_flag/cut_down，调度所有功能函数

四、串口中断回调函数（系统数据接收核心，无阻塞，区分双串口）

HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

核心作用

STM32串口中断接收的唯一入口，区分 LPUART1（上位机 / 人机交互）和 USART1（OPENMV / 数据接收），实现无阻塞数据接收，是 “中断驱动” 的核心

实现思路（分串口处理，核心是 “接收 - 存缓冲区 - 置标志”）

- 重启中断：无论哪个串口，接收完成后立即调用HAL_UART_Receive_IT()重启中断，保证持续接收（HAL 库中断为单次触发）；

- LPUART1 处理（上位机按键）：

  - 提取接收数据rx_data；

  - 过滤无效前缀：箭头键的前缀0x1B和[，仅解析有效按键字符；

  - 调度解析：调用key_proc()传入有效字符，实现按键解析。

- USART1 处理（OPENMV 数据，核心）：

  - 提取接收临时数据rx_temp，过滤无效数据（0x00/0xFF）；

  - 判定数据结束：若接收到\n或\r（OPENMV 数据结束标志）：

    - 若接收计数器rx_cnt>0，在缓冲区rx_buf末尾添加\0，置位全局标志rx_line_done=1（通知主循环：数据接收完成，可解析）；

    - 重置计数器rx_cnt=0，准备接收下一行数据；

  - 存储数据：若未到结束标志，且rx_cnt<63（缓冲区未满），将rx_temp存入rx_buf，rx_cnt+1；若缓冲区满，重置rx_cnt=0，避免溢出

调用关系

系统自动调用（中断触发）；调用key_proc()（人机交互）；为主循环和所有功能函数提供上位机按键 / OPENMV 数据

交互关系

无返回值；操作全局变量rx_buf[]/rx_line_done/rx_cnt/rx_data，是函数间数据输入的核心桥梁

五、PID 控制函数（舵机对正核心算法，处理偏差计算与控制量输出）

PID_Calc(int target, int current)

核心作用

实现位置式 PID 算法，将 OPENMV 的 ERROR 偏差值转换为舵机控制量，包含抗积分饱和设计，避免舵机超调 / 震荡

实现思路

- 计算当前偏差：error = target - current（target 固定为 0，即标靶对正）；

- 积分项累计：integral += error（消除静态误差，使偏差最终趋于 0）；

- PID 核心计算：ideal_out = Kp*error + Ki*integral + Kd*(error - last_error)；

- 输出限幅：将ideal_out限制在 - 400~400，避免控制量过大导致舵机超调；

- 抗积分饱和：计算理想输出与实际输出的差值，反推修正积分项，避免积分项持续累积；

- 积分项限幅：将integral限制在 - 500~500，进一步防止积分饱和；

- 更新历史偏差：last_error = error，为下一次计算提供历史数据；

- 返回结果：返回限幅后的实际 PID 输出值

调用关系

仅在 **main 函数主循环的功能 1（舵机对正）** 中调用，接收解析后的 ERROR 值，输出控制量

交互数据

入参：target（PID 目标值，固定 0）、current（实际偏差值，OPENMV 的 ERROR）；返回值：限幅后的 PID 控制量（-400~400）

六、四大功能实现函数（业务核心，对接人机交互与底层驱动，实现任务要求）

1. Func1_Add_1(void)（功能 0：单目测距 + Flash 存储）

核心作用

将 OPENMV 返回的 ** 测距字符串（时间戳 + 结果）** 验证后写入 Flash，更新写指针，实现测距数据的持久化存储

实现思路

- 数据有效性验证：调用strlen()计算rx_buf中字符串长度，若为 0 则打印 “空数据” 并返回；

- 空间验证：判断flash_ptr + 字符串长度 + 1是否超过FLASH_END_ADDR，超出则打印 “空间不足” 并返回；

- 写入 Flash：调用Flash_WriteString(flash_ptr, (char*)rx_buf)，将测距字符串写入 Flash；

- 更新写指针：flash_ptr += 字符串长度 + 1（跳过字符串 + 结束符\0），为下一次写入准备地址；

- 打印结果：打印写入的字符串与新的写指针地址，便于调试

调用关系

在main函数主循环中调用，当rx_line_done=1且slec_flag=0时执行；调用Flash_WriteString()，操作全局变量rx_buf[]/flash_ptr。

交互关系

无入参 / 返回值；处理 OPENMV 传入的测距数据，完成 Flash 存储

2. 功能 1：PID 舵机对正（无独立函数，main 主循环内嵌，核心闭环）

核心作用

实现 “OPENMV 检测 ERROR→STM32 PID 计算→舵机转动→标靶位置修正” 的闭环控制，是系统核心功能

实现思路（循环执行，直到 Ctrl+C 中断）

- 检测数据标志：主循环轮询rx_line_done=1（OPENMV 数据接收完成）；

- 解析 ERROR 值：调用sscanf((char*)rx_buf, "ERROR:%d", &error_val)，从缓冲区提取 ERROR 数值；

- 有效性校验：若解析失败（如接收到ERROR:NONE），重置rx_line_done=0，重新等待数据；

- PID 计算：调用PID_Calc(0, error_val)，得到 PID 控制量；

- PWM 映射与限幅：pwm_val = 1500 + pid_out（1500us 为舵机 0° 中位），将 pwm_val 限制在 500~2500us（匹配舵机机械范围）；

- 驱动舵机：调用__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_3, pwm_val)，更新 TIM2_CH3 的 PWM 占空比，驱动舵机转动；

- 调试打印：打印 ERROR 值、PID 输出、PWM 值，便于观察控制效果；

- 重置标志：将rx_line_done=0，准备接收下一次 ERROR 数据

调用关系

在main主循环中执行（slec_flag=1）；调用PID_Calc()和 HAL 库 PWM 函数；处理rx_buf[]中的 OPENMV 数据

交互关系

无独立函数，通过全局变量实现数据交互，形成持续闭环控制

3. Func3_Read_All(void)（功能 2：读取 Flash 所有测距数据）

核心作用

从 Flash 起始地址开始，逐字符串读取所有存储的测距数据，向上位机终端打印，包含序号、内容、存储地址，便于查看

实现思路

- 初始化：设置读取起始地址curr_addr = FLASH_START_ADDR，数据序号index=1；

- 循环读取：直到curr_addr >= FLASH_END_ADDR：

  - 读取字符串：调用Flash_ReadString(curr_addr, read_buf, 64)，将 Flash 数据读入缓冲区；

  - 判定有效数据：若读取到的字符数为 0（或读取到0xFF），说明无更多数据，退出循环；

  - 打印数据：打印序号、存储地址、测距字符串；

  - 更新地址：curr_addr += 读取字符数 + 1（跳过字符串 + 结束符\0），index+1；

- 打印统计：打印 “读取完成” 与总数据条数

调用关系

被key_proc()（回车键，slec_flag=2）调用；调用Flash_ReadString()，操作 Flash 地址

交互关系

无入参 / 返回值；仅读取 Flash 数据，不修改任何变量 / 数据

4. 功能 3：擦除 Flash（无独立函数，直接调用 Flash_EraseSector ()）

核心作用

清空 Flash 4KB 扇区内的所有测距数据，重置写指针，恢复初始存储状态

实现思路

- 触发执行：key_proc()接收到回车键且slec_flag=3时，直接调用Flash_EraseSector(FLASH_START_ADDR)；

- 擦除与重置：Flash_EraseSector()完成扇区擦除后，自动将flash_ptr重置为FLASH_START_ADDR；

- 终端提示：擦除完成后打印 “clear done”，告知用户操作完成

调用关系

被key_proc()调用；直接复用Flash_EraseSector()，无额外逻辑

交互关系

无独立函数，通过调用 Flash 驱动函数实现数据擦除，修改全局flash_ptr

七、main 函数（系统总入口，按 “初始化→主循环” 执行，无业务逻辑）

核心作用

STM32 程序的唯一入口，按固定顺序执行初始化，然后进入无限主循环，轮询标志并触发功能执行，是系统的总骨架

执行思路

- 底层初始化：调用 HAL 库HAL_Init()、SystemClock_Config()、MX_XXX_Init()（所有外设初始化）；

- 业务初始化：调用Beep_Once_At_Startup()（上电蜂鸣）、Flash_Init()（Flash 初始化）、HAL_TIM_PWM_Start()（舵机 PWM 开启）、display_menu()（显示菜单）；

- 开启中断：调用HAL_UART_Receive_IT()开启 LPUART1 和 USART1 的中断接收；

- 无限主循环：轮询全局标志rx_line_done和slec_flag，按标志触发对应功能函数（Func1_Add_1 ()/PID 控制 / Flash 读写），无标志则待机，不占用资源

调用关系

调用所有初始化函数，是系统的启动入口；主循环中调用所有功能实现函数，是业务逻辑的执行入口

交互关系

通过全局变量与所有函数实现数据交互，是函数调用的总调度中心

第三部分：两大模块整体交互逻辑（从指令到执行的完整闭环）

- 系统上电初始化：STM32 完成所有硬件 / Flash / 中断初始化，OPENMV 完成串口 / 摄像头初始化，双方均进入待机状态；

- 人机交互触发：用户通过上位机按键选择功能，STM32key_proc()解析后，向 OPENMV 发送单字节指令；

- OPENMV 视觉检测：OPENMV 主循环接收指令，调用对应检测函数（测距 / ERROR），按固定格式向 STM32 回传数据；

- STM32 中断接收：STM32 串口中断将 OPENMV 数据存入rx_buf，置位rx_line_done=1；

- 主循环解析执行：STM32 主循环轮询到标志后，解析数据，调用对应功能函数（Flash 存储 / PID 计算 / 舵机驱动）；

- 闭环 / 完成返回：

  - 测距 / 读 / 擦除 Flash：执行完成后，返回待机状态，等待下一次按键；

  - 舵机对正：进入持续闭环，直到用户按 Ctrl+C，STM32 发送停止指令，OPENMV 退出循环，双方返回待机

所有函数按分层封装、各司其职的原则设计，通过全局变量 + 参数传递 + 函数调用实现无阻塞数据交互，完全匹配实际开发的代码逻辑与执行流程