2602task_控制组寒假培训任务技术文档

文档概述

本文档针对控制组寒假培训任务，阐述基于OPENMV H7（视觉模块）+ STM32G431C8T6（主控模块） 的硬件架构，实现单目测距、PID 舵机标靶对正、Flash 数据存储与擦除、人机交互 Shell 四大核心功能的技术实现，包含系统设计、软硬件逻辑、核心算法，所有功能均自主实现，代码规范符合任务要求

- 有关程序流程与控制结构：我还有个文件“流程图”是专门写流程图的，感谢你们去看看，那个说的比较详细；

- 功能对应各个函数的具体实现逻辑：如果这个文档没说明白，还有一个文件是专门解释这个的，也请看看“代码函数功能与交互说明”，谢谢

Ps：其实这次所有的核心代码本身后面都附着超详细的注释，就覆盖了代码逻辑，写的不容易，也请详细看看，谢谢！嘻嘻~

一、系统整体设计

1.1 系统架构与功能分工

本系统采用主控 + 视觉 + 上位机 三层架构，通过串口实现双向通信，功能模块分工明确，指令由 STM32 统一收发，OPENMV 仅作为视觉检测端，上位机（电脑）为用户交互入口：

视觉感知层（OPENMV）：完成黑色正方形标靶识别、单目测距计算、标靶偏移量（ERROR）检测，接收 STM32 指令并返回对应数据；

主控执行层（STM32G431）：解析上位机指令、与 OPENMV 通信、执行 PID 舵机控制、实现 W25Q64 Flash 数据读写、驱动无源蜂鸣器与舵机；

人机交互层（电脑）：通过串口终端显示菜单、接收键盘操作（上下键选择 / 回车确认 / Ctrl+C 中断）、输出系统运行状态与数据

1.2 核心硬件选型与通信 / 控制方式

表格

| 硬件模块 | 型号 / 规格 | 核心功能 | 通信 / 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉处理单元 | OPENMV H7 | 标靶识别、测距、偏移量检测 | USART1，115200 波特率，8N1 |
| 主控单元 | STM32G431C8T6 | 指令解析、PID 计算、Flash 控制 | USART1 连 OPENMV，LPUART1 连上位机 |
| 执行单元 | MG90S 舵机 | 标靶角度调整 | TIM2_CH3 PWM 输出（1500us 对应 0°） |
| 存储单元 | W25Q64（SPI Flash） | 测距数据 + 时间戳存储 | SPI3 通信，片选引脚 PB0，单扇区 4KB |
| 提示单元 | 无源蜂鸣器 | 上电提示 | TIM3_CH4 PWM 频率调制 |

1.3 核心功能指标

单目测距：测量范围 40~60cm，精度 ±1.0cm，基于相似三角形原理实现；

舵机对正：转动范围 - 45°~+45°，通过位置式 PID 闭环控制实现标靶实时对准摄像头；

Flash 操作：按「时间戳 + 测距结果」格式存储数据，支持全量读取与擦除，擦除后提示clear done；

人机交互：上电蜂鸣器 1s 提示（频率 f=400+400t Hz），终端显示菜单，支持键盘操作与任务实时中断；

串口通信：所有串口波特率 115200，8 位数据位，1 位停止位，无校验，数据传输无乱码、无丢失

二、核心软硬件实现逻辑

系统代码分为OPENMV 视觉检测代码和STM32G431 主控代码两部分，二者通过 USART1 实现指令与数据的双向传输，STM32 与上位机通过 LPUART1 实现人机交互，所有核心功能均由指令触发，无死循环阻塞，响应及时

1. OPENMV 视觉处理代码实现逻辑

OPENMV 核心完成单目测距和标靶偏移量检测，仅接收 STM32 的 1 字节指令，按固定格式返回数据，主循环持续监听串口指令，无指令时处于待机状态

初始化配置

- 串口：UART1，115200 波特率，与 STM32 参数匹配；

- 摄像头：灰度模式（GRAYSCALE）、QVGA 分辨率（320x240），关闭自动增益与白平衡，保证黑色标靶检测稳定；

- 核心参数：标靶真实边长 5.0cm、标定焦距 289、黑色灰度阈值 (0,18)、最小色块面积 200（过滤干扰）、列偏移量 10（避免色块边缘检测误差）

单目测距（指令：b'0'）

基于相似三角形测距原理（距离 D=(真实边长 × 焦距)/ 像素边长），实现逻辑：

- 接收 STM32 指令 b'0'，触发 5 次采样，过滤无效测距结果；

- 对每次采样的图像做二值化 + 反选处理，筛选面积最大、长宽比 0.8~1.2 的正方形色块；

- 提取色块像素宽度，代入公式计算距离，对有效结果求平均值；

- 获取时间戳，按timestamps: XXX, result: XXX格式发送至 STM32，无有效数据则返回result: NONE

标靶偏移量检测（指令：b'1'）

检测标靶与摄像头画面的左右偏移，输出ERROR 值（左列高度 - 右列高度），为 PID 控制提供偏差依据，实现逻辑：

- 接收 STM32 指令 b'1'，进入持续检测循环，每 0.2s 输出 1 次数据；

- 对图像二值化处理，筛选最大色块，对色块左右列向内偏移 10 像素（最外的两侧测不准），统计左右列有效像素高度；

- 计算 ERROR 值，按ERROR:XXX格式发送至 STM32，无标靶则返回ERROR:NONE；

- 循环中实时监听停止指令 b'\x00'（STM32 由 Ctrl+C 触发），做到可实时打断，接收到则退出循环，返回待机状态

串口指令对应

表格

| 接收指令 | 功能触发 | 停止指令 | 功能终止 |
| --- | --- | --- | --- |
| b'0' | 单目测距 | 没必要 | 测距完成后自动返回 |
| b'1' | 标靶偏移量检测 | b'\x00' | 立即退出检测循环 |

2. STM32G431 主控代码实现逻辑

STM32 为系统指令中枢与执行核心，基于 CubeMX 配置底层外设（UART/SPI/TIM/GPIO），Keil MDK 编写应用层代码，采用中断驱动 + 主循环轮询模式，避免阻塞，实现人机交互、PID 控制、Flash 操作、舵机驱动等全部功能

2.1 系统上电初始化流程

- 底层外设初始化：USART1/LPUART1、SPI3、TIM2/TIM3（PWM）、GPIO；

- 上电提示：调用Beep_Once_At_Startup()，驱动蜂鸣器 1s，频率 400~800Hz 线性变化；

- 人机交互初始化：初始化菜单选择标志、高亮标志，清屏并显示 Talos 系统菜单；

- 中断开启：LPUART1（上位机）和 USART1（OPENMV）开启接收中断，避免数据丢失；

- 存储与执行初始化：初始化 W25Q64 Flash，扫描并定位最后写入地址；舵机 PWM 初始化，默认输出 1500us（对应 0°）

2.2 人机交互 Shell 实现

基于 LPUART1 接收中断实现，支持菜单显示、按键解析、任务中断，核心逻辑：

- 菜单显示：通过 ANSI 清屏指令\033[2J\033[H刷新终端，高亮标志*跟随选择标志移动，显示 4 个功能菜单；

- 按键解析：

- 上下键（A/D/B/C）：调整菜单选择标志（0~3），实时刷新高亮；

- 回车键（\r）：确认选择，将选择标志转为 ASCII 码（48~51），通过 USART1 发送至 OPENMV，触发对应功能；

- Ctrl+C（ASCII=3）：触发任务中断，发送停止指令 b'\x00' 至 OPENMV，重置菜单并返回选择界面；

- 过滤箭头键前缀（0x1B+[），仅解析有效按键字符，保证操作响应准确

2.3 串口数据接收与解析

- USART1（与 OPENMV 通信）：接收中断每接收 1 字节存入临时缓冲区，检测到\n ||\r则判定一行数据接收完成，置位标志并在缓冲区末尾添加字符串结束符\0，主循环轮询标志并解析数据；

- LPUART1（与上位机通信）：中断驱动按键解析，无数据时处于监听状态，保证人机交互实时性

- 且USART抢断优先级为1，LPUART抢断优先级为0，也就是LPUART可以随时打断USART

2.4 四大功能核心实现

功能 1：单目测距（菜单 1，选择标志 = 0）

- 在按键判断后由回车选择程序由STM32主控向OPENMV经由USART发送对应指令

- 主循环检测到 USART1 数据接收完成，调用Func1_Add_1()；

- 验证数据有效性，判断 Flash 剩余空间，避免超出 4KB 扇区范围；

- 将 OPENMV 返回的「时间戳 + 测距结果」字符串写入 W25Q64 Flash，自动添加结束符\0；

- 更新 Flash 写指针，指向下一空闲地址，完成后返回主菜单。

功能 2：PID 舵机标靶对正（菜单 2，选择标志 = 1）

系统核心功能，基于位置式 PID 闭环控制实现标靶实时对正，实现逻辑：

- 在按键判断后由回车选择程序由STM32主控向OPENMV经由USART发送对应指令

- 主循环解析 USART1 接收的ERROR:XXX数据，提取有效偏差值；

- 调用PID_Calc(0, error_val)计算 PID 输出（目标值 0，即 ERROR=0 为标靶对正）；

- PID 输出转换为舵机 PWM 值：PWM=1500+PID输出，并限幅 500~2500us（匹配 - 45°~+45° 转动范围）；

- 通过__HAL_TIM_SET_COMPARE()更新 TIM2_CH3 PWM 占空比，驱动舵机转动；

- 终端实时打印Error:XXX PID:XXX PWM:XXX，方便参数调试，直至 Ctrl+C 触发中断

功能 3：Flash 数据读取（菜单 3，选择标志 = 2）

- 在按键判断后由回车选择程序后直接调用Func3_Read_All()，从 Flash 起始地址（0x000000）开始依次读取存储的字符串；

- 终端打印所有数据，包含字符串序号、内容、存储地址、长度，以及总存储数和已用字节数；

- 若 Flash 无数据，提示No data stored in Flash!，完成后返回主菜单

功能 4：Flash 全量擦除（菜单 4，选择标志 = 3）

- 在按键判断后由回车选择程序后调用Flash_EraseSector(FLASH_START_ADDR)，擦除 W25Q64 0 号扇区（4KB）；

- 擦除前开启 Flash 写使能，发送扇区擦除指令（0x20），超时判断 500ms，避免阻塞；

- 擦除后重置 Flash 写指针至起始地址，读取起始地址字节验证（0xFF 为擦除成功）

- 终端提示clear done，返回主菜单

2.5 关键外设驱动逻辑

Flash（W25Q64）驱动

基于 SPI3 实现单字节读写、多字节读写、字符串读写、扇区擦除，核心封装函数：

- Flash_WriteString/Flash_ReadString：适配测距数据的字符串存储需求，自动添加 和识别结束符\0；

- Flash_EraseSector：实现扇区擦除，包含超时判断与擦除结果验证；

- Flash_Init：上电扫描 Flash，定位最后写入地址，初始化写指针，避免数据覆盖

无源蜂鸣器驱动

通过 TIM3_CH4 PWM 调制实现频率线性变化的 1s 鸣叫，核心逻辑：

预分频器 169（系统时钟 170MHz，分频后 1MHz），占空比固定 50%（保证鸣叫清晰）；

按 f=400+400t Hz 实时计算 ARR 值，每 1ms 更新一次，1s 后停止 PWM 输出

舵机驱动

MG90S 舵机为PWM 驱动，通过 TIM2_CH3 输出 1000~2000us 的 PWM 信号，对应 - 45°~+45° 转动范围，默认 1500us 为 0°，PID 输出直接映射为 PWM 偏移量，实现角度精准调整

三、PID 控制算法设计

1. 算法选型与核心公式

采用位置式 PID 算法，用于舵机标靶对正的闭环控制，控制目标为ERROR=0（标靶中心与摄像头画面中心对正）

2. 代码实现逻辑

核心函数PID_Calc(int target, int current)，入参为目标值（固定 0）和当前偏差值，出参为 PID 输出值，加入积分限幅和输出限幅，避免积分饱和与舵机超调，实现逻辑：

- 计算当前偏差e(k)=target - current；

- 积分项累计并限幅（-500~500），微分项计算当前偏差与上一次偏差的差值；

- 按公式计算 PID 输出，输出限幅（-400~400）；

- 更新上一次偏差，为下一次计算做准备，返回 PID 输出值。

3. 调试后的参数设定

初始调试参数：Kp=1.9、Ki=1.0、Kd=0.0，采用先比例，后积分，最后微分的经典调试方法

四、功能测试与注意事项

4.1 核心测试步骤

硬件连接测试：检查所有接线（串口 / SPI/PWM/GPIO），无虚接、接反，上电后 STM32 与 OPENMV 正常启动

- 人机交互测试：终端显示 Talos 菜单，上下键调整高亮、回车触发功能、Ctrl+C 中断任务均正常

- 单目测距测试：标靶置于 40/50/60cm 处，测距结果精度≤±1.0cm，Flash 可正常存储

- Flash 测试：功能 3 可读取所有存储数据，功能 4 擦除后无数据残留，提示clear done

- PID 舵机对正测试：功能 2 启动后，舵机可自动调整角度，ERROR 值稳定在 0 附近，标靶中心与摄像头画面中心平行

4.2 开发与运行注意事项

- 串口参数：STM32 与 OPENMV 的 USART1 波特率必须均为 115200，否则出现数据乱码

- 标靶制作：严格按要求制作 5cm 边长纯黑正方形标靶，打印在 A4 纸中心并裁剪，无白边，避免检测干扰

- 光线环境：保持测试环境光线稳定，避免强光 / 反光导致 OPENMV 检测的 ERROR 值波动，影响控制效果。；

- 且背景保持相对的干净，我这个可是东西杂了就识别不出来了，硬件问题

- 焦距标定：OPENMV 标定焦距 289 为固定值，若更换摄像头 / 分辨率，需重新标定，保证测距精度

- 舵机安装：初始位置为 0°，转动范围限制在 - 45°~+45°，避免机械限位导致 PID 调试误差

- 代码编译：OPENMV 代码直接在 IDE 编译下载，STM32 代码经 CubeMX 配置后，在 Keil MDK 编译下载

- 总结与反思

本次项目是我完成了“轮询式”向“中断驱动式”的一次关键进步，也是对嵌入式系统设计思路的一次重构。这次我全程对代码撰写了详尽且规范的注释，兼顾逻辑说明与细节解析，让代码的可读性、可维护性大幅提升，也为后续功能迭代和代码复盘奠定了清晰基础。

在项目初期，我仍沿用过去 “主循环轮询” 的思路，导致系统响应慢、易阻塞。为了突破这一瓶颈，我主动学习并实践了串口中断驱动的设计方法，将上位机交互与 OPENMV 数据接收全部交由中断处理，主循环仅负责逻辑解析与功能调度，彻底消除了阻塞问题，系统响应速度和实时性得到了质的提升。同时，我还深入学习了中断优先级的配置，确保关键任务（如 PID 控制）的停止响应可以由ctrl+c的输入打断，这是我在嵌入式实时性设计上的重要突破

在存储方面，我首次独立实现了SPI 接口的 W25Q64 Flash 驱动，从底层的单字节读写，到解决跨页写入问题，再到封装出便于业务调用的字符串读写接口，完整掌握了 SPI 外设的使用方法。为了保证系统的无阻塞运行，我还自己实现了非阻塞的软件延时函数，替代了 HAL 库的阻塞式延时

在核心控制算法上，我成功应用了位置式 PID 控制，并针对性地采用了积分限幅 + 反馈式补偿法（积分量回退）的抗积分饱和策略：当 PID 理想输出超出舵机可控范围时，不仅对积分项进行硬限幅，还通过 “将超调量从积分项中回退修正” 的方式，精准抑制了积分累积，有效解决了舵机控制中的超调和震荡问题，实现了标靶的稳定对正。这不仅是对控制理论的实践，更是对 “反馈闭环” 思想的直观理解

此外，我设计的人机交互 Shell也让我颇为满意。通过 ANSI 终端控制指令实现了菜单高亮、动态刷新和任务中断，让整个系统的操作体验更加友好和专业，这也让我意识到，一个好的交互设计能极大提升项目的完成度和专业感。

回顾整个项目，从单目测距的实现，到四大功能的有机整合，每一步都是对新知识的学习和旧习惯的突破。这次经历让我深刻认识到，嵌入式开发不仅是代码的堆砌，更是对系统架构、实时性和人机交互的综合考量